| 委托方 | 名称 | 山东神驰石化有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系人 | 张同振 | 联系电话 | 15905467113 |
| 受检项目 | 名称 | 山东神驰石化有限公司一月月度检测项目 |  |  |
|  | 采样地址 | 东营市东营港经济开发区港北三路南、港西二路西 |  |  |
|  | 采样日期 | 2024.01.03、01.18 | 分析日期 | 2024.01.03-01.05、01.18-01.19 |
|  | 样品规格 /数量 | 10ml吸收液*4瓶、1L气袋*17个、500ml水样*9瓶、 200ml水样*3瓶、1L水样*3瓶、250ml水样*4瓶 |  |  |
| 检测项目 | - 有组织废气检测项目：挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、硫化氢，共2项； - 废水检测项目：pH值、悬浮物、硫化物、石油类、挥发酚、COD、氨氮、总磷、总氮、总砷，共10项。 |  |  |  |
| 检测结果 | 见本报告第2-4页 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 编 制： 审 核： 检验检测专用章 批 准： 签 发 日 期： |  |  |  |  |

- 一、检测结果

- （一）有组织废气检测结果（样品状态：完好无破损、标签清晰）

表1

| 检测点位 | DA008污水厂废气处理装置排放口 |  | 采样日期 | 2024.01.03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度(m) |  | 15 | 测点截面积（m2） | 0.1590 |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |
| 硫化氢 | 样品编号 | 24H01015FQ1002 | 24H01015FQ1003 | 24H01015FQ1004 |  |
|  | 实测浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 实测排放速率（kg/h） | 4.16×10-6 | 4.17×10-6 | 4.04×10-6 | / |
| 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | 样品编号 | 24H01015FQ2002 | 24H01015FQ2003 | 24H01015FQ2004 | 均值 |
|  | 实测浓度（mg/m3） | 74.8 | 77.2 | 71.6 | 74.5 |
|  | 实测排放速率（kg/h） | 0.249 | 0.257 | 0.231 | / |
| 标干流量(m3/h) |  | 3329.218 | 3332.822 | 3233.197 | / |
| 烟气平均流速（m/s） |  | 6.36 | 6.34 | 6.18 |  |
| 测点烟气温度（℃） |  | 17 | 16 | 17 |  |
| 烟气含湿量（%） |  | 4.1 | 4.2 | 4.2 |  |
| 备注 |  | 因样品浓度低于监测方法检出限，故该监测数据以ND表示未检出，并以1/2最低检出限数值参与统计计算。 |  |  |  |

表2

| 检测点位 | DA009油气回收排放口（进口）回收率 |  | 采样时间 | 2024.01.03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度(m) |  | — | 测点截面积（m2） | 0.0050 |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |
| 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | 样品编号 | 24H01015FQ2005 | 24H01015FQ2006 | 24H01015FQ2007 |  |
|  | 实测浓度（mg/m3） | 9.24×103 | 8.86×103 | 8.38×103 | 8.83×103 |
|  | 实测排放速率（kg/h） | 2.82 | 2.79 | 2.59 | / |
| 标干流量(m3/h) |  | 305.1322 | 314.8907 | 308.9537 | / |
| 烟气平均流速（m/s） |  | 17.9 | 18.4 | 18.1 |  |
| 测点烟气温度（℃） |  | 13 | 12 | 13 |  |
| 烟气含湿量（%） |  | 2.2 | 2.0 | 2.1 |  |

表3

| 检测点位 | DA009油气回收排放口（出口）回收率 |  | 采样时间 | 2024.01.03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度(m) |  | 16.5 | 测点截面积（m2） | 0.0707 |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |
| 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | 样品编号 | 24H01015FQ2008 | 24H01015FQ2009 | 24H01015FQ2010 |  |
|  | 实测浓度（mg/m3） | 66.8 | 68.0 | 65.2 | 66.7 |
|  | 实测排放速率（kg/h） | 0.017 | 0.017 | 0.017 | / |
| 标干流量(m3/h) |  | 253.9839 | 254.8482 | 254.2286 | / |
| 烟气平均流速（m/s） |  | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |
| 测点烟气温度（℃） |  | 11 | 10 | 11 |  |
| 烟气含湿量（%） |  | 1.9 | 1.7 | 1.8 |  |
| 去除效率（%） |  | 99 | 99 | 99 | 99 |

- 表4

| 检测点位 | DA010危废房废气处理排放口 |  | 采样时间 | 2024.01.18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度(m) |  | 15 | 测点截面积（m2） | 0.1963 |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |
| 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | 样品编号 | 24H01015FQ2012 | 24H01015FQ2013 | 24H01015FQ2014 |  |
|  | 实测浓度（mg/m3） | 53.6 | 52.0 | 54.8 | 53.5 |
|  | 实测排放速率（kg/h） | 0.424 | 0.419 | 0.446 | / |
| 标干流量(m3/h) |  | 7909.131 | 8062.247 | 8143.453 | / |
| 测点烟气温度（℃） |  | 3 | 4 | 4 |  |
| 烟气平均流速（m/s） |  | 11.3 | 11.6 | 11.7 |  |
| 烟气含湿量（%） |  | 2.2 | 2.1 | 2.3 |  |

- 表5

| 检测点位 | DA011化验室废气处理排放口 |  | 采样时间 | 2024.01.03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度(m) |  | 17.6 | 测点截面积（m2） | 0.2827 |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |
| 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | 样品编号 | 24H01015FQ2015 | 24H01015FQ2016 | 24H01015FQ2017 |  |
|  | 实测浓度（mg/m3） | 37.9 | 39.6 | 36.9 | 38.1 |
|  | 实测排放速率（kg/h） | 0.241 | 0.239 | 0.229 | / |
| 标干流量(m3/h) |  | 6367.036 | 6028.698 | 6197.124 | / |
| 测点烟气温度（℃） |  | 13 | 15 | 14 |  |
| 烟气平均流速（m/s） |  | 6.63 | 6.31 | 6.48 |  |
| 烟气含湿量（%） |  | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  |

- （二）废水检测结果（样品状态：水质微浊、无异味）

- 表1

| 采样时间 |  | 2024.01.03 | 检测点位 | DW001污水处理厂出口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | - 检测结果 |  |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |
| 样品编号 |  | 24H01015FS1001 | 24H01015FS1002 | 24H01015FS1003 |  |
| pH值 | 无量纲 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 |
| 石油类 | mg/L | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| 悬浮物 | mg/L | 33 | 38 | 30 | 34 |
| 硫化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
| 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
| COD | mg/L | 55.9 | 57.9 | 55.7 | 56.5 |
| 氨氮 | mg/L | 1.56 | 1.47 | 1.65 | 1.56 |
| 总氮 | mg/L | 6.62 | 5.80 | 6.36 | 6.26 |
| 总磷 | mg/L | 0.166 | 0.158 | 0.161 | 0.162 |
| 备注 |  | ND表示未检出 |  |  |  |

本页以下空白

- 表2

| 采样时间 |  | 2024.01.18 | 检测点位 | DW003污水汽提塔污水排放口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | - 检测结果 |  |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |
| 样品编号 |  | 24H01015FS2001 | 24H01015FS2002 | 24H01015FS2003 |  |
| 总砷 | μg/L | ND | ND | ND | ND |
| 备注 |  | ND表示未检出 |  |  |  |

二、质量控制

- （一）质控措施

1.本次检测针对不同检测项目采用相应采样、检测标准及方法。

2.本次检测所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。

3.本次检测采用的具体质量控制措施有空白样品分析、平行样品分析、标准样品测定等。

- （二）质控结果

- 1.空白样

| # 质控类型 | # 样品编号 | # 检测项目 | # 单位 | # 结果 | # 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输空白 | 24H01015FQ2001 | 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | mg/m3 | ND | 合格 |
|  | 24H01015FQ2011 | 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | mg/m3 | ND | 合格 |
| 全程序空白 | 24H01015FQ1001 | 硫化氢 | mg/m3 | ND | 合格 |
|  | 24H01015FS1004 | 硫化物 | mg/L | ND | 合格 |
| 备注 | ND表示未检出 |  |  |  |  |

- 2.平行样

| # 质控类型 | # 样品编号 | # 检测项目 | # 单位 | # 结果 |  | # 判定依据 | # 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 平行 | 24H01015FQ2007 | 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | mg/m3 | 8.38×103 | 8.58×103 | 相对偏差≤15% | 合格 |
|  | 24H01015FQ2017 | 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | mg/m3 | 36.9 | 36.3 |  | 合格 |
|  | 24H01015FS1003 | 石油类 | mg/L | 0.21 | 0.20 | 相对偏差≤5% | 合格 |
|  | 24H01015FS1001 | 挥发酚 | mg/L | ND | ND |  | 合格 |
|  | 24H01015FS1001 | 硫化物 | mg/L | ND | ND | 相对偏差≤30% | 合格 |
|  | 24H01015FS1003 | 氨氮 | mg/L | 1.56 | 1.54 | 相对偏差≤5% | 合格 |
|  | 24H01015FS1003 | 总氮 | mg/L | 6.36 | 6.36 |  | 合格 |
|  | 24H01015FS1003 | 总磷 | mg/L | 0.161 | 0.162 |  | 合格 |
|  | 24H01015FS1001 | COD | mg/L | 55.9 | 56.0 |  | 合格 |
|  | 24H01015FS2001 | 总砷 | μg/L | ND | ND | 相对偏差≤20% | 合格 |
| 备注 |  | ND表示未检出 |  |  |  |  |  |

本页以下空白

- 3.标准样品结果

| # 质控类型 | # 检测项目 | # 单位 | # 质控样浓度 | # 结果 | # 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室质控 | 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | mg/m3 | 10.15±10% | 10.0 | 合格 |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.250±5% | 0.251 | 合格 |
|  | 石油类 | mg/L | 25.6±5% | 25.2 | 合格 |
|  | 挥发酚 | mg/L | 1.00±10% | 1.02 | 合格 |
|  | 硫化物 | mg/L | 0.350±10 % | 0.347 | 合格 |
|  | COD | mg/L | 70.0±5% | 71.4 | 合格 |
|  | 氨氮 | mg/L | 1.00±5 % | 1.02 | 合格 |
|  | 总氮 | mg/L | 3.50±10% | 3.58 | 合格 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.24±5% | 0.25 | 合格 |
|  | 总砷 | μg/L | 10.2±0.8 | 10.1 | 合格 |

- 4.加标样品结果

| # 质控类型 | # 检测项目 | # 单位 | # 样品浓度 | # 加标量 | # 加标后浓度 | # 回收率（%） | # 判定依据 | # 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室加标 | 硫化物 | µg | 1.23 | 5 | 6.13 | 98 | # 60%-120% | # 合格 |
|  | 总氮 | mg/L | 1.27 | 2 | 3.17 | 95 | 90%-110% | 合格 |

三、检测方法

| 检测类别 | 检测项目 | 标准代号 | 标准名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | HJ 38-2017 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和以非甲烷总烃计的测定 气相色谱法 | 0.07mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 国家环保总局(2003)第四版(增补版) | 空气和废气检测分析方法 （亚甲基蓝分光光度法） | 0.0025 mg/m3 |
| 废水 | pH值 | HJ 1147-2020 | 水质 pH值的测定 电极法 | — |
|  | 石油类 | HJ 637-2018 | 水质 石油类和动植物油测定 红外分光光度法 | 0.06 mg/L |
|  | 悬浮物 | GB 11901-1989 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | — |
|  | 硫化物 | HJ 1226-2021 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | 0.01 mg/L |
|  | 挥发酚 | HJ 503-2009 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | 0.01mg/L |
|  | COD | HJ/T 399-2007 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 | 2.3 mg/L |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | GB 11893-1989 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 0.01 mg/L |
|  | 总氮 | HJ 636-2012 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 0.05 mg/L |
|  | 总砷 | HJ 694-2014 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | 0.3 μg/L |

本页以下空白

四、使用仪器设备

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字温湿度计 | AR837 | XZ-JCC-M-071 |
| 2 | 空盒气压表 | DYM3 | XZ-JCC-M-056 |
| 3 | 风速仪 | 16024 | XZ-JCC-M-088 |
| 4 | 数字温湿度计 | AR837 | XZ-JCC-M-069 |
| 5 | 空盒气压表 | DYM3 | XZ-JCC-M-055 |
| 6 | 风速仪 | 16024 | XZ-JCC-M-087 |
| 7 | pH计 | CT-6020 | XZ-JCC-M-122 |
| 8 | 大流量烟尘（气）测试仪 | YQ3000-D | XZ-JCC-M-148 |
| 9 | 大流量烟尘（气）测试仪 | YQ3000-D | XZ-JCC-M-133 |
| 10 | 大流量烟尘（气）测试仪 | YQ3000-D | XZ-JCC-M-061 |
| 11 | 真空气体采样器 | JC-CYQ005 | XZ-JCC-M-157 |
| 12 | 真空气体采样器 | JC-CYQ005 | XZ-JCC-M-159 |
| 13 | 恒温恒流大气/颗粒物采样器 | MH1205 | XZ-JCC-M-132 |
| 14 | 气相色谱仪 | GC-9600 | XZ-JCS-M-024 |
| 15 | 电子天平 | BSM120.4 | XZ-JCS-M-027 |
| 16 | 紫外可见分光光度计 | TU-1810PC | XZ-JCS-M-006 |
| 17 | 红外分光测油仪 | lnLab-2100 | XZ-JCS-M-007 |
| 18 | 原子荧光光度计 | AF-7500B | XZ-JCS-M-004 |
| 19 | 紫外可见分光光度计 | UV-8000A | XZ-JCS-M-021 |
| 20 | 紫外可见分光光度计 | UV-8000A | XZ-JCS-M-021 |
| 21 | 多参数水质分析仪 | D60 | XZ-JCS-M-023 |
| 22 | 多功能消解仪 | DX25 | XZ-JCS-A-054 |

五、检测期间气象参数

| 日期 | 时间 | 气象条件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 气温(℃) | 湿度（%RH） | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 | 总云/低云 |
| 2024.01.03 | 11:01 | 3.8 | 36.7 | 101.7 | 1.9 | 北 | 3/0 |
|  | 12:40 | 4.5 | 36.8 | 101.6 | 1.8 | 北 | 3/1 |
|  | 15:10 | 4.7 | 36.8 | 101.6 | 1.8 | 北 | 2/1 |
| 2024.01.18 | 10:40 | 3.1 | 36.6 | 102.0 | 2.1 | 北 | 4/0 |
|  | 11:28 | 4.2 | 36.7 | 101.9 | 2.2 | 北 | 3/1 |

六、报告参与人员名单

- 采样人员：薄纯正、王龙杰、王凯星

- 分析人员：张欣茹、王海棠、李佳静、程玉辉、江珊

********************************报告结束 ****************************